PicoSYS 2520 – Robuster Embedded PC für mobile und industrielle Anwendungen

Der PicoSYS 2520 ist ein kompakter, lüfterloser Embedded PC für den Einsatz in Fahrzeugen und industriellen Umgebungen mit hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Temperaturbeständigkeit. Er basiert auf dem Intel Atom x6425RE Prozessor mit 1,9 GHz, der auf der energieeffizienten Elkhart-Lake-Plattform aufbaut und für den dauerhaften Betrieb in wechselnden Einsatzbedingungen entwickelt wurde. Mit einem Temperaturbereich von –20 °C bis +70 °C, vibrationsresistenter Bauweise und e-Mark-Zertifizierung erfüllt das System die technischen Voraussetzungen für mobile Anwendungen in Nutzfahrzeugen, Transportflotten oder Steuerungseinheiten im Außenbereich.

Die Hardware ist auf langfristige Stabilität und flexible Integration ausgelegt. Der PicoSYS 2520 verfügt über 16 GB RAM und eine 256 GB SSD, erweiterbar auf 32 GB RAM. Drei 2.5 Gigabit-LAN-Schnittstellen ermöglichen leistungsfähige Netzwerkverbindungen, während zwei RS232- und zwei RS232/422/485-Ports eine vielseitige serielle Kommunikation sicherstellen. Hinzu kommen USB 2.0 und USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse, ein MiniPCIe-Slot sowie VGA und DisplayPort für den Anschluss externer Displays. Optional lassen sich WLAN- oder weitere Kommunikationsmodule ergänzen. Der große Eingangsspannungsbereich von 9 bis 36 V DC und der Terminal-Block-Anschluss gewährleisten den stabilen Betrieb auch in mobilen Installationen.

Durch seine Kombination aus energieeffizienter Architektur, robuster Bauweise und vielfältigen Schnittstellen eignet sich der PicoSYS 2520 für zahlreiche Aufgaben im Bereich Fahrzeugtechnik, Logistik, Maschinensteuerung und Flottenmanagement. Auch für datenintensive Anwendungen wie mobile Überwachung, Telematik oder Edge Computing bietet das System eine stabile Plattform. Die lüfterlose Konstruktion reduziert Wartungsaufwand und Ausfallrisiko, während die hohe Verarbeitungsqualität und die industrielle Auslegung eine langfristige Nutzung sicherstellen.

Weitere Pressemeldungen und Bildmaterial finden Sie unter www.ico.de/presse

Unternehmensprofil

Die ICO Innovative Computer GmbH, 1991 aus der 1982 gegründeten Klaus Jeschke Hard- und Software GmbH hervorgegangen, blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Distributor, Systemlieferant und Importeur von Computer- und Kommunikationskomponenten zurück. Das Unternehmen ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert und verfügt über ein umfassendes Qualitätsmanagement-System, hauseigene Fertigung und Assemblierung.

Das Portfolio umfasst Industrie-PCs, Hochleistungsserver, Netzwerktechnik, Embedded-Systeme, POS-Lösungen sowie Automatisierungstechnik, einschließlich Handheld-Scannern, PDAs und mobilen Datenerfassungsgeräten (MDEs). Diese Lösungen optimieren die Datenerfassung und Prozessautomatisierung in Logistik und Produktion.

ICO pflegt enge Partnerschaften mit führenden A-Brands weltweit und bietet Zugang zu aktuellen Technologien, attraktiven Konditionen und hoher Produktverfügbarkeit. Kunden profitieren von herstellerunabhängiger Beratung, individueller Projektplanung und maßgeschneiderten Build-to-Order-Lösungen.

Ein zentrales Lager sichert schnelle Produktverfügbarkeit. Über 120 Mitarbeiter betreuen rund 25.000 Kunden, davon 60 % aus dem Fachhandel und 40 % aus der Industrie. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023/24 betrug fast 30 Millionen Euro.

Redaktioneller Kontakt:

Sabrina Wagner

Marketing Assistentin

ICO Innovative Computer GmbH

Zuckmayerstr. 15 / 65582 Diez

Tel:  06432 9139 471

E-Mail:	s.wagner@ico.de

Web:	www.ico.de

Hanno Detjen

Marketingleiter

ICO Innovative Computer GmbH

Zuckmayerstr. 15 / 65582 Diez

Tel:  06432 9139 470

Email: 	h.detjen@ico.de

Web:	www.ico.de