PicoSYS 2921: lüfterloser Embedded PC mit Intel N97 für Automatisierung und Edge Computing

Die ICO Innovative Computer GmbH erweitert ihr Embedded Sortiment um den PicoSYS 2921, einen kompakten Box PC für industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit und Energieeffizienz. Das komplett lüfterlose Metallgehäuse und ein Temperaturbereich von minus 20 bis plus 60 Grad Celsius ermöglichen den zuverlässigen Dauerbetrieb in Produktion, Technikräumen oder beengten Schaltschränken. Durch die Möglichkeit zur VESA, Wand oder optionalen Hutschienenmontage lässt sich das System flexibel in bestehende Anlagen integrieren.

Im PicoSYS 2921 arbeitet ein Intel N97 Prozessor mit vier Kernen und bis zu 3,6 GHz Taktfrequenz. Das System wird mit 16 Gigabyte RAM und einer 256 Gigabyte SSD ausgeliefert. Drei 2,5 Gigabit LAN Ports sowie ein zusätzlicher Gigabit LAN Port stellen eine leistungsfähige Netzwerkbasis bereit, etwa für redundante Verbindungen oder getrennte Netze. Für Erweiterungen stehen ein M.2 Steckplatz, ein MiniPCIe Slot und ein SIM Schacht zur Verfügung, zum Beispiel für Mobilfunk oder weitere Schnittstellenmodule. Zwei serielle RS232 Ports, insgesamt sechs USB Anschlüsse sowie HDMI und Displayport für externe Monitore decken typische Anforderungen in Industrieanlagen ab. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen Terminal Block mit einem Eingangsspannungsbereich von 10 bis 36 Volt Gleichspannung.

Mit seiner Kombination aus lüfterlosem Design, erweitertem Temperaturbereich und vier Ethernet Schnittstellen eignet sich der PicoSYS 2921 als Embedded PC für Automatisierung und Maschinensteuerung, Edge Computing direkt an der Anlage, Datenerfassung und Visualisierung sowie zur Umsetzung von Kommunikationsgateways, Firewalls oder IoT Knotenpunkten. Auf Wunsch passt die ICO Innovative Computer GmbH das System bereits ab kleinen Stückzahlen in der eigenen Fertigung an und liefert es mit passender Softwareausstattung für das jeweilige Projekt aus.

Weitere Pressemeldungen und Bildmaterial finden Sie unter www.ico.de/presse

Unternehmensprofil

Die ICO Innovative Computer GmbH, 1991 aus der 1982 gegründeten Klaus Jeschke Hard- und Software GmbH hervorgegangen, blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Distributor, Systemlieferant und Importeur von Computer- und Kommunikationskomponenten zurück. Das Unternehmen ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert und verfügt über ein umfassendes Qualitätsmanagement-System, hauseigene Fertigung und Assemblierung.

Das Portfolio umfasst Industrie-PCs, Hochleistungsserver, Netzwerktechnik, Embedded-Systeme, POS-Lösungen sowie Automatisierungstechnik, einschließlich Handheld-Scannern, PDAs und mobilen Datenerfassungsgeräten (MDEs). Diese Lösungen optimieren die Datenerfassung und Prozessautomatisierung in Logistik und Produktion.

ICO pflegt enge Partnerschaften mit führenden A-Brands weltweit und bietet Zugang zu aktuellen Technologien, attraktiven Konditionen und hoher Produktverfügbarkeit. Kunden profitieren von herstellerunabhängiger Beratung, individueller Projektplanung und maßgeschneiderten Build-to-Order-Lösungen.

Ein zentrales Lager sichert schnelle Produktverfügbarkeit. Über 120 Mitarbeiter betreuen rund 25.000 Kunden, davon 60 % aus dem Fachhandel und 40 % aus der Industrie. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023/24 betrug fast 30 Millionen Euro.

Redaktioneller Kontakt:

Sabrina Wagner

Marketing Assistentin

ICO Innovative Computer GmbH

Zuckmayerstr. 15 / 65582 Diez

Tel:  06432 9139 471

E-Mail:	s.wagner@ico.de

Web:	www.ico.de

Hanno Detjen

Marketingleiter

ICO Innovative Computer GmbH

Zuckmayerstr. 15 / 65582 Diez

Tel:  06432 9139 470

Email: 	h.detjen@ico.de

Web:	www.ico.de